|  | Informatique et Systèmes de Production |  |
| --- | --- | --- |
| Seconde | ## TP PROCN-01 | Procédé |
| Poste de production – CUV1 |  |  |

Données pédagogiques

| Objectifs généraux : |  | - Situer l’élève en interactivité avec les autres intervenants. - En situation sur un système de production à commande numérique, avec toute la documentation nécessaire, être capable de finaliser les objectifs suivants. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objectifs particuliers: (Régler et réaliser) |  | - [3-1]  identifier les informations utiles à l’usinage d’une pièce (analyse d’un contrat de phase). - [3-2]  identifier les paramètres liés à la pièce (étude d’un porte pièce),  identifier et déterminer les paramètres liés à l’outil. - [3-4]  mise en œuvre d’une MOCN et exploitation de sa caractéristique de « flexibilité ». - [4-1]  contrôle ponctuel d’une spécification. |  |
| Pré requis : |  | - Analyse des dossiers « projet » et « industrialisation ». - Prise en main élémentaire d’une MOCN (PROMO-01) - Utilisation rationnelle des appareils de mesure standard (PROMT-01) |  |

Données techniques

| Production associée : |  | - Quatro-V3 - Plaque Timer : phase 20 et 30 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Organisation des postes d’activités |  | - 1 poste de production MOCN, 2 appareillages porte-pièce stabilisés - Instruments de mesure à lecture directe - 1 ordinateur, poste « pilotage MOCN ». |  |

###### DEROULEMENT DES ACTIVITES

##### ETAPE 01

Réalisation de l’usinage de la phase 20,
					Utilisation du montage d’usinage  MF200

Etude du contrat de phase :

(Tous les documents utiles se trouvent dans le « dossier ressources »

 Retrouver sur le contrat de phase le nom des outils à utiliser

 Retrouver dans le programme le numéro des correcteurs d’outil,
			et sur la fiche de paramétrage les valeurs des jauges outil.

 Sur la vue en perspective, au niveau de la pièce, dessiner (en bleu)
 			le symbole de l’origine programme  [OP]  et les 3 axes associés.

Etude du porte-pièce  [MF200] :

 Colorier (en rouge), sur la vue en perspective, les surfaces du porte-pièce
 			en contact avec la pièce.

 Réaliser l’assemblage pièce / porte-pièce, bien veiller au contact des surfaces
 			en liaison.	(Photo 01)

 Mesurer la distance entre la face supérieure de la pièce et le plan de la palette
 			porte-pièce ; cette valeur correspond à la composante  DecZ 
 			du vecteur décalage d’origine, noter cette valeur.		(Photo 02)

Photo 01							Photo 02

Faire valider votre travail avant de passer à l’activité suivante

Mise en œuvre du centre d’usinage :

(Consulter le dossier machine disponible sur le poste)

 Mettre le centre d’usinage sous tension.

 Exécuter la procédure  POM			(Mode  « 3 »  du menu principal)

 Mettre en place la palette porte-pièce	(Mode  « 2 » du menu principal)

 Charger le programme  « PLAQUE20.fab » en programme courant,
									(Mode  « 5 »  du menu principal)

Appeler le professeur pour valider et passer aux activités suivantes.

 Charger les paramètres  « Prefs »,  « Decs » et  « Jauges outil »

 Exécuter le programme en mode « continu »

 Contrôler la pièce finie.		(Alerter le professeur en cas de problème)

 Exécuter l’usinage de la deuxième pièce.

 En fin de production, sortir la palette MF200 avant de passer à l’étape suivante.

Compléter  l’OF  relatif à cette phase 20 de production 
et déposer le tout au poste de gestion.

Travail à faire pendant l’usinage en automatique des pièces :

 A l’aide du catalogue « Norelem système modulaire », 
 			retrouver les références et compléter les bulles des éléments 
 			constituant le porte-pièce.

##### ETAPE 02

Réalisation de l’usinage de la phase 30,
					Utilisation du montage d’usinage  MF300

Infos : Cette seconde étape de production, va mettre en évidence la flexibilité 
		d’une MOCN pour passer d’une phase de production à une autre dans un court délai.

Préparation du porte-pièce  [MF300] :

 Réaliser l’assemblage pièce / porte-pièce		(Voir photo 03)

Photo 03						Photo 04

 A l’aide du contrat de phase et de la fiche de paramétrage, retrouver 
 			les valeurs des paramètres « DecX »  et  « DecY ».

 Mesurer le « DecZ » comme à l’étape 01.		(Voir photo 04)

 Compléter le tableau réponse.

Infos :	L’usinage de la phase 30 de la Plaque Timer consiste  à réaliser 
 			le contournage de la pièce ;
			Le diamètre de l’outil fraise doit être maîtrisé avec précision.

Appeler le professeur pour valider et passer aux activités suivantes.

 Mesurer, avec le banc de préréglage, la fraise 2T ARS D=10mm
				La longueur  « L »
				Le rayon       « R »,		caractéristiques dites « Jauges outil ».

 Compléter le tableau réponse		[Outil  T1 D1].

Mise en œuvre du centre d’usinage :

 Mettre en place la palette porte-pièce	(Mode  « 2 » du menu principal)

 Monter l’outil « T1 » sur le nez de broche.

 Charger le programme  « PLAQUE30.fab » en programme courant,
									(Mode  « 5 »  du menu principal)

 Charger les paramètres  « Prefs »,  « Decs » et  « Jauges outil »

 Exécuter une procédure  POM,			(Mode  « 3 »  du menu principal)
 			pour valider les nouveaux paramètres saisis.

 Exécuter le programme en mode « continu »

Attention, il ne faut pas démonter la pièce de l’appareillage
pour le premier contrôle.

 Contrôler la pièce finie,			(Alerter le professeur en cas de problème)
 			compléter le document réponse

 Exécuter l’usinage de la deuxième pièce.

Compléter  l’OF  relatif à cette phase30 de production 
et déposer le tout au poste de gestion.

##### Fin de séance, rangement et nettoyage soignés du poste de production