|  | ISP seconde | PROLT-01 |
| --- | --- | --- |
|  | Dispositif de commande et de sécurité mécanique sur les machines. - Risques d’origine électrique |  |

##### Expérimentation sur mallette SECURIS

Schéma 01 des câblages pour expérimentations 01 et 02

Expérimentation 01 :		Câblage initial

01-1	Compléter la table de vérité ci-dessous [conditions initiales : machine à l’arrêt] :

| - Action des boutons | - Fonctionnement de la machine [répondre par OUI ou par NON] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 et S2 sont relâchés (au repos) |  | …………… |  |
| S1 est appuyé puis S1 est relâché | …………… | puis | …………… |
| S1 est relâché |  | …………… |  |
| S1 est appuyé puis S2 est appuyé | …………… | puis | …………… |
| S1 et S2 sont appuyés puis S2 est relâché | …………… | puis | …………… |

01-2	Y a-t-il une mémorisation de l’action  « appui, relâchement » sur le bouton poussoir S1 de mise en fonctionnement de la machine ?

………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………

|  | Nom : | 06ELEC_01R.doc | Page 1/4 |
| --- | --- | --- | --- |

Expérimentation 02 :		Câblage en parallèle de  S1  avec le contact (13,14) de KM

02-1	Compléter la table de vérité ci-dessous :

| - Action des boutons | - Fonctionnement de la machine [répondre par OUI ou par NON] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 et S2 sont relâchés (au repos) |  | …………… |  |
| S1 est appuyé puis S1 est relâché | …………… | puis | …………… |
| S2 est appuyé puis S2 est relâché | …………… | puis | …………… |
| S1 est appuyé puis S1 et S2 sont appuyés | …………… | puis | …………… |

02-2	Y a-t-il une mémorisation des actions sur les boutons poussoir  S1  et  S2 ?
Quel est le bouton  « marche », quel est le bouton  « arrêt » ?

………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………

02-3	La machine est en fonctionnement.
Couper l’alimentation de la mallette [interrupteur sur le coté gauche] pour simuler une panne d’électricité.
La machine se remet-elle automatiquement en marche lorsque l’alimentation est rétablie ?
Expliquez pourquoi cela est une sécurité ?

………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………

02- 4	La machine est remise en fonctionnement.		Ouvrir le capot de la machine.
La machine s’arrête-t-elle automatiquement ?		Expliquez pourquoi ceci est dangereux ?

………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………

Expérimentation 03 :		Câblage en série de  Sc1  et  Sc2  avec  S2

03-1	Tenter de remettre la machine en fonctionnement, « capot ouvert »  puis  « capot fermé ».
Dans quel cas cela est-il impossible ?

………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………

03-2	La machine est en fonctionnement.		Ouvrir le capot de la machine.
La machine s’arrête-t-elle automatiquement ?	Conclure du point de vue sécurité.

………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………

03-3	Refaire la manipulation à partie de l’étape  03-1. Conclure.

………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………

|  | Nom : | 06ELEC_01R.doc | Page 2/4 |
| --- | --- | --- | --- |

Expérimentation 04 :		La désignation des fusibles

04-1	Repérer où sont situés les fusibles de protection sur la mallette Sécuris.
A l’aide du schéma d’implantation des éléments et de sa nomenclature [voir annexe 04 et 05] 
Compléter le tableau ci-dessous :

|  | Repère | Quantité | Désignation |
| --- | --- | --- | --- |

  - Vérifier l’état du fusible  FU21, 	Comment peut-on faire ?
	Expliquer simplement votre procédure ; faire un schéma, si nécessaire.
Relever son calibre et conclure par rapport aux caractéristiques notées dans le tableau ci-dessus.

Faire un schéma (si nécessaire).

………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………

Expérimentation 05 :		Câblage sans protection

Schéma 02 des câblages pour expérimentation 05

Le câblage ainsi réalisé représente la situation réelle suivante :
			* la source d’alimentation de la machine ne possède pas de dis positif 
 				différentiel,

05-1	Mettre la machine en fonctionnement  (appui sur le bouton  S1).

Le bonhomme est-il traversé par un courant électrique ?

………………………………………………………………………………………………

|  | Nom : | 05ELEC_02R.doc | Page 3/4 |
| --- | --- | --- | --- |

05-2	 En appuyant sur le bouton  TEST  pour simuler une défaillance électrique.

Le bonhomme est-il traversé par un courant électrique ?

………………………………………………………………………………………………

05-4	Quelle est l’intensité mesurée pour ce courant ?

………………………………………………………………………………………………

05-5	Conclure sur les conséquences de cet accident.

………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………

Expérimentation 06 :		Câblage avec protection différentielle

Schéma 03 des câblages pour expérimentation 06

Le câblage ainsi réalisé représente la situation réelle suivante :
			* insertion dans le circuit d’alimentation d’un disjoncteur différentiel  30 mA.

06-1	 En appuyant sur le bouton  TEST  pour simuler une défaillance électrique.

 Et en diminuant lentement la valeur de la résistance.

Observer et que peut-on conclure ?

………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………

06-2	Refaire la manipulation précédente. 
Noter la valeur de l’intensité pour laquelle le disjoncteur coupe l’alimentation.

………………………………………………………………………………………………

|  | Nom : | 05ELEC_02R.doc | Page 4/4 |
| --- | --- | --- | --- |