| I.S.Productique Seconde |  |  | #### PROLN-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lycée TURGOT |  |
|  | ## Mesures de caractéristiques | Limoges |  |
|  | #### électriques liées | AS: 2006/2007 |  |
|  | ##### au système de production | 06ELEC_02.DOC Origine :PFP/RR/RG |  |

OBJECTIFS :

Visualiser un signal électrique ( la tension ),
		en mesurer certaines caractéristiques.

Relever un oscillogramme et interpréter ses caractéristiques.

Mettre en œuvre un multimètre numérique.

Solution induite par la sécurité.

MATERIEL :

Une commande moteur maquettisée

Un moteur miniature à courant continu

DOCUMENTS :

Texte du TP						PROLN-01, pages 1/X à n/x

Schéma « commande moteur broche »		Annexe 07

Documents réponses				PROLN-01,	réponses 1/x à n/x

Fiches Infos 					Mise en œuvre d’un multimètre

Mise en œuvre d’un oscilloscope

Déroulement des activités        (durée : 3 heures )

###### Mise en situation

- La fréquence de rotation de la broche d’une machine-outil doit être modulable en fonction des matériaux usinés et des outils employés.

- Sur les machines récentes cette modulation est obtenue grâce à une commande électronique sur laquelle on se propose de mesurer les principales caractéristiques électriques.

- Remarque :	les mesures seront effectuées à partir d’une maquette intégrant un moteur à échelle réduite.

Important :	Tous les câblages, ou modifications de câblages,
 ou insertions d’appareils seront faits exclusivement  HORS TENSION  
et valider par le professeur

PROLN01 page 1/6

- 1 - Mise en œuvre de la commande moteur

- Relier la maquette au transformateur (source tension) et au moteur
( câblage correspondant au sens positif ou trigo )			[ voir annexe 07 ]

- Mettre les interrupteurs  Ia,  Ic,  C,  Ib1  et  Ib2  en position haute
et l’interrupteur  M  en position  « at nl »  [ arrêt normal ].

- Relier le transformateur au réseau  EDF  [220V ; 50Hz ]

- Mettre sous tension  [ interrupteur transformateur, diode rouge allumée ]

- Mettre l’interrupteur  M  en position  « mot »

Manipuler et répondre aux questions suivantes :

Question 1-1 :	Que constatez-vous après l’action sur l’interrupteur  M ?

Question 1-2 :	Que constatez-vous en agissant sur le bouton de commande du 
 				potentiomètre  P ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arrêter le moteur  [ interrupteur  M ].

Couper l’alimentation  [ interrupteur transformateur ].

Croiser les fils d’alimentation du moteur :
 	inversion de la polarité ( sens négatif ou inverse trigo ),
 	fils représentés en pointillés au niveau de la plaque bornier		[ voir annexe 07 ].

Remettre sous tension et faire tourner le moteur à la fréquence de rotation maxi.

Question 1-3 :	Que constatez-vous ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arrêter le moteur selon les deux procédures suivantes ;
		* interrupteur  M  sur position  « at nl »  ( normal )
		* interrupteur  M  sur position  « at fr »  ( freiné ).

Question 1-4 :	Que constatez-vous ?

Question 1-5 :	Quelle est selon vous la procédure d’arrêt induisant le maximum 
 				de sécurité ?
 				Avancez une explication ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFOS :	Recâbler le moteur dans le sens positif ( dit trigo ) avant de poursuivre le TP.

PROLN01 page 2/6

- 2 - Mesure des tensions d’entrée  « Ve »  et de sortie  « Vs » 
de la commande moteur

- 2-1 – Tension d’entrée  « Ve » exprimée en volts  ( V )

Consigne:	Faire appel au professeur pour l’installation de l’oscilloscope,
 et la définition des conditions d’utilisation élémentaires.

Observations :	On constate que la tension  « Ve »  est tantôt positive, tantôt 
négative : on dit que la tension est alternative ;
Dans notre cas la courbe obtenue s’appelle une sinusoïde.
La tension est alors dite sinusoïdale.

Ve(t) : courbe représentative de la tension Ve en fonction du temps

t(ms) : temps exprimé 
en millisecondes

Cette tension est périodique : en effet la tension se reproduit identiquement 
	à elle-même toutes les  « T »  secondes.

Question 2-1-1 :	reporter sur le document réponse l’oscillogramme correspondant ;
					[ n’oubliez pas de reporter les réglages de l’oscilloscope 
					de façon à pouvoir interpréter les caractéristiques du signal ]

La fonction  Ve(t)  passe par un maximum noté  Vem  appelé  amplitude  de  Ve(t) :

Question 2-1-2 :	repérer sur l’oscillogramme ce maximum  Vem.

Question 2-1-3 :	déterminer à l’aide de l’oscillogramme la valeur de  Vem.

Vem (V)   =   y (cm)   .   Sensibilité   (V/cm)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Question 2-1-4 :	déterminer la période  T  (ms)  du signal observé.

T (ms)   =   x (cm)   .   Vit (balayage) (ms/cm)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### PROLN01 page 3/6

On définit la  fréquence  « f »  d’un signal comme étant le nombre de périodes par seconde

|  |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| d’ou : | f = | ------ | avec la période T exprimée en secondes |
|  |  | T |  |

 l’unité de fréquence est  l’Hertz  dont le symbole est  Hz.

Question 2-1-5 :	déterminer la fréquence  f  du signal observé.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Couper l’alimentation  [ interrupteur transformateur ].

Déconnecter l’oscilloscope.

Installer un multimètre, au même endroit du circuit, en respectant les consignes de sécurité
 											[ voir fiche infos ]

Consigne:	Faire valider votre installation par le professeur

Mesurer la tension d’entrée  Ve  de la commande moteur.

Question 2-1-6 :	Noter la valeur affichée par le multimètre

La valeur de  Ve  relevée à l’aide du multimètre caractérise la valeur efficace « Ve eff »
de la tension Ve.

|  |  | Vem |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ve eff = | -------- |  |
|  |  | √2 |  |

Question 2-1-7 :	déterminer à l’aide de cette relation la valeur de  Ve eff  et vérifier 
 				que la valeur enregistrée avec le multimètre correspond à celle 
 				donnée par la relation.

PROLN01 page 4/6

- 2-2 – Tension de sortie  « Vs » exprimée en volts  ( V )

Consigne:	Faire appel au professeur pour l’installation de l’oscilloscope

Observations :	On constate que l’image de la tension  « Vs »  est celle d’une tension continue.
Sa valeur est constante au cours du temps.

Question 2-2-1 :	reporter sur le document réponse les oscillogrammes 
 				obtenus pour les positions extrémales du potentiomètre,
 				correspondant à  Vs mini   et   Vs maxi
					[ n’oubliez pas de reporter les réglages de l’oscilloscope 
					de façon à pouvoir interpréter les caractéristiques du signal ]

Question 2-2-2 :	déterminer à l’aide de l’oscillogramme les valeurs extrémales 
 				 de  Vs.	[ Vs mini  et  Vs maxi ] ;
 				noter ces valeurs sur les oscillogrammes

( rappel )      Vs (V)   =   y (cm)   .   Sensibilité   (V/cm)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arrêter le moteur  [ interrupteur  M ].

Couper l’alimentation  [ interrupteur transformateur ].

Déconnecter l’oscilloscope.

Installer un multimètre, au même endroit du circuit, attention à la nature de la tension.

Consigne:	Faire valider votre installation par le professeur

Mesurer les tensions  extrémales de sortie  Vs  de la commande moteur.

Question 2-2-3 :	Noter les valeurs affichées par le multimètre

- 2-3 – Tension aux bornes du moteur  « VM »

Couper l’alimentation  [ interrupteur transformateur ].

Brancher le multimètre aux bornes du moteur.

Question 2-3-1 :	Mesurer et noter les valeurs de  VM  correspondant aux positions 
 				extrémales du potentiomètre.	[  VM mini  et  VM maxi  ]

Question 2-3-2 :	Exprimer  VM  en fonction de  Vs
 					sens 1 de rotation de la broche, dit sens trigo, marche avant

Arrêter le moteur  [ interrupteur  M ].

Modifier la polarité de commande du moteur	[ croiser les fils au niveau de la plaque bornier ]

Question 2-3-3 :	Exprimer dans ce cas  VM  en fonction de  Vs
 					sens 2 de rotation de la broche, dit sens anti-trigo, marche arrière

Attention à l’expression des valeurs

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROLN01 page 5/6

Sachant que sur une machine-outil les deux sens de rotation peuvent être exploités 
(orientation de l’arête tranchante de l’outil suivant le type d’opération d’usinage)

Question 2-3-4 :	Tracer sur le schéma les images des tensions extrémales que
 				 peut avoir le moteur, tout sens de rotation confondus ;
 				Noter ces deux valeurs.

INFOS :	Recâbler le moteur dans le sens positif ( dit trigo ) avant de poursuivre le TP.

- 3 - Mesure du courant absorbé par le moteur

Question 3-1 :	Proposer une procédure pour mesurer l’intensité  « IM »  du courant 
 				absorbé par le moteur		[ voir fiche infos sur multimètre ].
 				Faire un schéma du branchement proposé.
 						[ se limiter à la portion du circuit concernée par la mesure ]

Consigne:	Faire valider votre solution par le professeur avant de procéder au câblage et à la mesure à faire.

Question 3-2 :	Mesurer  IM  dans le cas où le moteur tourne à sa vitesse maxi
 				Noter cette valeur		[ attention aux unités ]

Question 3-3 :	Relever sur la plaque signalétique du moteur la valeur de
 				« IM maxi », valeur maximale en charge.
 				Quelles remarques peut-on faire ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La puissance absorbée, exprimée en Watts  (W), par le moteur tournant à vide se détermine à l’aide de la relation :

PM (W)   =   VM (V)   .   IM  (A)

Question 3-4 :	Déterminer la puissance absorbée, moteur tournant à vide, 
 				dans le cas où la tension moteur à une valeur de   VM =  26 V.
 				Expliquer la procédure à faire.
 				Câbler, mesurer et calculer.

PROLN01 page 6/6

Commande moteur broche

[photos du cablage]

Réglages de l’oscilloscope

Sélectionner AUTO

Régler sur 2 ms/cm

Sélectionner CH1

Décadrage vertical
et horizontal de la voie CH1

Régler sur 10V/cm

Positionner par défaut sur DC