|  | ISP seconde | PROCN-03b |
| --- | --- | --- |
|  | Pilotage d’un poste de production stabilisée |  |

Les paramètres du TCN1-Emco

Les paramètres machine

| La prise de référence [Prefs] | Le décalage d’origine [Decs] |
| --- | --- |
| PrefX = …………………. | DecX = …………………. |
| PrefZ = …………………. | DecZ = …………………. |

Les paramètres outils

| Outil | N° correcteur | JoZ | JoX | Rayon |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Le contrôle des spécifications

Consulter le GDI, chapitre 14-26, pour décoder les tolérances ISO.

| Spécification | 6 h13 | 6 H14 |
| --- | --- | --- |
| Appareil utilisé |  |  |
| Dmax |  |  |
| Dmin |  |  |
| Mesurage |  |  |
| Conformité |  | (1) |

Nota (1) : Au moment du rangement des pions dans la boîte, 
l’alésage d’un pion doit laisser entrer 
sans forcer un « téton » d’un autre pion.
A l’aide d’un pion témoin, mis à votre disposition, procéder à un contrôle par attribut (vérification sans mesurage) et répondez par  « Entre » ou  « Entre pas ».

|  | Nom : | 07PROCN_03bR.doc | Page 1/3 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | ISP seconde | PROCN-03b |
| --- | --- | --- |
|  | Pilotage d’un poste de production stabilisée |  |

La désignation de l’outil à tranchant unique

Plaquette active en CW

11

4

5

6

7

3

10

9

8

Infos :	les matériaux courants de la partie active des outils

| Matière de la partie active | Type d’obtention | Caractéristiques | Type de production |
| --- | --- | --- | --- |
| Acier Rapide ARS | Métallurgie des aciers spéciaux | Capacité de coupe limitée Grande finesse d’arête Faible investissement Bien adapté au travail de forme | Unitaire ou Petite série |
| Carbure métallique CW | Métallurgie des poudres par frittage | Capacité de coupe améliorée Economique (pas d’affûtage, plaquette réutilisable) Bon état de surface | Toutes séries |

Partie active en ARS

|  | Nom : | 07PROCN_03bR.doc | Page 2/3 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | ISP seconde | PROCN-03b |
| --- | --- | --- |
|  | Pilotage d’un poste de production stabilisée |  |

Les éléments de la partie active

Sur les schémas ci-dessous, colorier et repérer les éléments suivants :
	la face de coupe  A	la face de dépouille  A	l’arête principale de coupe  S

Le bec d’outil

|  | Nom : | 07PROCN_03bR.doc | Page 3/3 |
| --- | --- | --- | --- |