|  | Informatique et Systèmes de Production | Processus |
| --- | --- | --- |
| Seconde | ## TP PROGES 02 |  |
| Approvisionnement et coût des « bruts » |  |  |

Données pédagogiques

| Objectif : |  | - Placer l’élève au cœur d’un système de production et le situer en interactivité avec les autres intervenants. - Approvisionnement des bruts, calcul des coûts. - Conformité du produit, analyse de l’évolution des cotes fabriquées (dispersion d’usinage). |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pré requis : |  | - Analyse des dossiers « projet » et « industrialisation ». - Connaissance de l’îlot de production ISP 2ndes. - Réalisation de l’activité PROGES-01. |  |

Données techniques

| Poste gestion | - Poste informatique de gestion. - Planning de fabrication. - Matériel de rangement des pièces en cours de fabrication. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dossier technique : |  | - Dessin de définition des pièces. - Nomenclature de phase des pièces. - Instruments de mesure. |  |
| Dossier ressource : |  | - Diaporama « Le mesurage » |  |

DEROULEMENT DES ACTIVITES

Etape 01

Approvisionnement des « barres brutes » pour la production des « pions » 
et calcul des « coûts matière brute ».

Lire avec attention les informations ci-dessous

 Infos :	particularité de la production des pions du jeu QuatroV3

* analyser avec attention les contrats de phase des pions

* ils sont usinés par deux : lorsqu’on exécute un cycle d’usinage deux pions sont réalisés, 
un long et un court.

* Cette méthode de production permet un gain de temps, 
temps de montage et démontage de la barre brute réduit de moitié, 
changement des outils minimisé.

 Conséquence sur la gestion de production :

* pour simplifier la gestion des pions, nous considèrerons donc les deux pions comme 
une seule et même référence.

* En effet pour une même couleur il faut autant de pions longs que de pions courts.

 La gestion est donc établie suivant cette règle :

PCL	et	PLLP

PLL	et	PCLP
					comme n’étant que quatre pièces différentes.

PCR	et	PLRP

PLR	et	PCRP

 Les courbes données par le logiciel de gestion représentent
						la fabrication de l’ensemble des deux pions.

 Conséquence sur le contrôle qualité :

- Comme les pions sont gérés par deux, si au cours du contrôle de poste l’un des deux pions est défectueux, c’est l’ensemble des deux pions qu’il faut mettre au rebut.

 Modalité des calculs :

Pour faciliter le stockage des « bruts » au poste de gestion,
les barres sont livrées par les fournisseurs prédécoupées 
à un longueur de  L = 500 mm.
Nous établirons les calculs sous cette condition.

Tarifs « fournisseur » des matières brutes

| matière | plastique | matière | métallique |
| --- | --- | --- | --- |
| Désignation | Prix unitaire HT en euros / mètre | Désignation | Prix unitaire HT en euros / mètre |
| PIONS Jonc PVC : d = 12 mm noir / rouge / Gris / ivoire | 1,22 € / mètre | COLLERETTES barre laiton : d = 10 mm | 4,94 € / mètre |
| COLLERETTES Jonc PVC fluo : d = 10 mm rouge : vert | 3,50 € / mètre | COLLERETTES barre duralumin : d = 10 mm | 1,86 € / mètre |

1-1	Calculer le coût de chaque barre de matière en utilisant les données ci dessus

1-2	En utilisant les données ci-dessous, déterminer la quantité à fabriquer et en déduire 
 	la quantité de matière à commander. 
 	Compléter les tableaux réponses.

Quantité de pièces à produire

Nombre de bruts  =  ———————————————

Quantité contenue dans un brut

Remarque : On ne peut commander qu’un nombre entier de barres de 500 mm de matière brute. 
Il faut donc arrondir à l’entier supérieur le résultat du calcul.

Calcul pour les collerettes :

- Longueur utilisée pour faire une collerette :	l  = 10 mm

- Longueur d’une barre brute :			L = 500 mm

- n=(L−50)lRéserve de matière pour prise de mors : 	50 mm

- Quantité de pièces produites dans un brut :

Calcul pour les pions :

- Longueur utilisée pour faire 2 pions (pion court + pion Long) :	 l  = 55 mm

- Longueur d’une barre brute :						L = 500 mm

- Réserve de matière pour prise de mors :				60 mm

n=(L−60)l

- Quantité de pièces produites dans un brut :

1-3	Calculer le coût de matière brute commandée pour la fabrication de la totalité des QuatroV3.

1-4	Calculer le coût des pièces cylindriques pour un jeu QuatroV3 avec des collerettes en PVC.

 8 pions courts		et	8 pions longs

 1 collerette « rouge fluo »	et	1 collerette « vert fluo »

Etape 02

Conformité des produits usinés

Analyser les dessins de définition des pions, donnés en annexe.

6−0,40	 Ouvrir l’application Excel « COTEPION »

 Contrôler sur série de 20 pions usinés la cote du téton de, 
 		répartissez l’activité de la manière suivante :
 			un élève les pions courts,
 			l’autre les pions longs.

 Saisir les valeurs sur l’ordinateur.

 Imprimer les courbes et repasser en couleur les éléments précisés.
 		Voir fiche exemple, donnée en annexe.



Activité de fin de séance

 Enregistrer à l’aide de l’application Excel « Gestion Quatro »
les « OF » complétés et rapportés au poste de gestion par vos camarades.

 Ranger les pièces fabriquées dans les boites de stockage correspondantes.